Megan van Gerwen & Marieke Mohns

Vakbegeleider: R. Kesselring

Ecologische dakenbouw en -beplanting

Sondervick College

Vwo 6

03-02-2023

# Samenvatting

In dit onderzoek is gekeken naar hoe een dak op een economisch gunstige wijze, duurzaam gemaakt kan worden. Hiervoor hebben twee interviews plaatsgevonden. Een met Sedumdak-online en een met Resource Duurzame Installaties BV Veldhoven. Uit het onderzoek is gebleken dat de beste optie om een dak te verduurzamen, het aanleggen van sedum in combinatie met zonnepanelen is. Sedum zorgt voor een grotere biodiversiteit, betere isolatie van een woning, langere levensduur van een dak, betere luchtzuivering en een hoger rendement van zonnepanelen. Door de combinatie met zonnepanelen kan een woning vrijwel of helemaal onafhankelijk van het energienetwerk worden. Door de isolatie en het hogere rendement heeft een woning minder energie nodig voor verwarming. Wel moet er voor de aanleg zorgvuldig gecontroleerd worden of een dak stevig genoeg is voor de zware belasting. De aanleg van een duurzaam dak brengt echter wel veel kosten met zich mee, al zijn hiervoor veel subsidies aan te vragen.

Inhoudsopgave

Samenvatting	1

Inleiding	3

Vooronderzoek	4

Belangrijke termen	4

Optimaal dak voor dakbeplanting	4

Plantensoorten	6

Energie opwekken in combinatie met dakbeplanting	6

Onderzoeksvragen	8

Hypotheses en verwachtingen	9

Methode	10

Resultaten	11

Deelvraag 1: Waar moet een dak aan voldoen, zodat er planten in optimale omstandigheden op kunnen leven?	11

Deelvraag 2: Welke plantensoorten zijn het beste om op een dak te kunnen laten groeien?	12

Deelvraag 3: Hoe kan een sedumdak in combinatie met zonnepanelen aangelegd worden?	13

Deelvraag 4: Wat zijn de voor- en nadelen van een duurzaam dak?	15

Deelvraag 5: Wat zijn de economische voordelen van een duurzaam dak?	16

Conclusies	18

Hoofdvraag: Hoe kun je op een economisch gunstige wijze een dak van een woning zo duurzaam mogelijk maken?	18

Deelvraag 1: Waar moet een dak aan voldoen, zodat er planten in optimale omstandigheden op kunnen leven?	18

Deelvraag 2: Welke plantensoorten zijn optimaal om op een dak te kunnen laten groeien?	19

Deelvraag 3: Hoe kan een sedumdak in combinatie met zonnepanelen aangelegd worden?	19

Deelvraag 4: Wat zijn de voor- en nadelen van een duurzaam dak?	19

Deelvraag 5: Wat zijn de economische voordelen van een duurzaam dak?	19

Discussie	20

Reflectie	21

Bronnenlijst	22

# Inleiding

Wij hebben gekozen voor duurzame dakenbouw omdat er momenteel een energiecrisis gaande is. Veel mensen overwegen de aanschaf van zonnepanelen, oftewel, het verduurzamen van hun dak. Wij zijn beide geïnteresseerd in de biologische kant, het sedum met name. Dit ziet er niet alleen mooi uit, maar brengt ook vele voordelen met zich mee. Een combinatie van sedum en zonnepanelen bleek een ultieme combinatie te zijn.

Eerst is er globaal onderzoek gedaan en hebben we algemene kennis opgedaan over duurzame daken. Dit is te vinden in het vooronderzoek. Hierin staan belangrijke termen en concepten die zorgen voor een beter begrip van het onderzoek. De hoofdvraag die wij met dit onderzoek willen beantwoorden is “Hoe kun je op een economisch gunstige wijze een dak zo duurzaam mogelijk maken?”. Om het onderzoek op te delen zijn wij ingegaan op de optimale omstandigheden, de dakconstructie, het sedum, de zonnepanelen, de voor- en nadelen en de economische aspecten.

Om de vragen te kunnen beantwoorden hebben er interviews met Arif, eigenaar van sedumdak-online en met René Klein, eigenaar van Resource Duurzame Installaties BV plaatsgevonden. Deze methode is gebruikt omdat deze bedrijven gespecialiseerd zijn in sedum en zonnepanelen. Hiermee zijn de resultaten betrouwbaar en deze zijn voortgekomen uit ervaringen uit de praktijk van specialisten.

# Vooronderzoek

Belangrijke termen

Duurzaam betekent dat er weinig belasting is voor het milieu of dat iets lang mee gaat.

Ecologisch houdt in dat iets milieuvriendelijk en dus duurzaam is.

Waterverzadigd gewicht is het gewicht van het dak, inclusief het regenwater.

Afschuifbelasting is de draagkracht onder aan een schuin dak.

## Optimaal dak voor dakbeplanting

Om een groen dak aan te leggen moet een dak aan bepaalde aspecten voldoen. Deze garanderen dat de beplanting geen schade aan het dak veroorzaakt. Hiervoor wordt rekening gehouden met de oppervlakte, de helling van het dak, daken waarop geen groen dak kan worden aangelegd, de waterdichtheid en de zonuren.

Oppervlakte

Het aanleggen van een sedumdak kan vanaf 1m2. Een dak met een groot oppervlak brengt echter meer voordelen met zich mee dan een klein oppervlak. Bepaalde voordelen van een groen dak komen pas merkbaar naar voren bij grote oppervlakken. Dit is bijvoorbeeld het geval bij wateropvang, kleine oppervlaktes vangen duidelijk minder vocht op en houden minder vocht vast.

Plat of schuin dak

Op een plat dak kan, zolang deze een kleine hellingshoek van minimaal drie graden heeft, zonder problemen een groen dak worden aangelegd. Deze hellingshoek kan echter nog later gemaakt worden door een simpele constructie, indien het dak dit aankan.

Op een schuin dak kan ook een groen dak worden aangelegd. Hier moeten wel enkele problemen worden opgelost. Veel voorkomende problemen zijn verschuiving, uitdroging en extreme hellingen.

verschuiving

Bij daken met een helling van meer dan 35 graden zou het dak zonder extra versteviging verschuiven. Hierdoor zou het overgrote deel van het gewicht door het onderste deel van het dak moeten worden gedragen. Daarbij moet worden gekeken of het dak voldoende draagkracht heeft. Als dit niet het geval is, dan moet hier met extra versterking gewerkt gaan worden.

Uitdroging

Bij daken met een helling van meer dan 35 graden loopt het water sneller weg. Om dit probleem tegen te gaan, kan er een extra substraat laag aangelegd worden. Hierbij moet echter in gevallen van extreme hitteperiodes, extra water gegeven worden. Om het besproeien van de planten te vereenvoudigen, kunnen er watersystemen ingebouwd worden. Deze zijn echter vrij duur en kunnen niet bij extreme hellingen aangelegd worden.

Extreme hellingen

Bij extreme hellingen wordt er gebruik gemaakt van substraatplaten die vast verankerd worden aan het dak, zodat deze niet kunnen verschuiven. Deze platen bestaan uit steenwol en bevatten veel voedingsstoffen, waardoor de planten snel groeien en sterk blijven. Deze platen zijn erg licht, wat zorgt voor minimale belasting van het dak. Omdat de laag zo dun is, verliest de plaat snel de voedingsstoffen en is bemesting noodzakelijk. Regelmatige onderhoud is dus vereist. (Redactie Woonbewust, 9 augustus 2022).

Daken waarop geen sedum kan groeien

Er zijn ook daken waar de aanleg van een groen dak helemaal niet mogelijk is. Voorbeelden hiervan zijn zinken daken, golfplaten daken, dakpannen en op daken met een schuine mastiekgoot.

Zinken daken

Zink is niet volledig waterdicht, waardoor de hoge wateropname van groene daken, de kans op waterschade drastisch zou verhogen.

Golfplaten

Golfplaten zijn niet stabiel genoeg voor dakbeplanting. Het gewicht zou zorgen voor een groot risico op dakschade, zoals breuken.

Dakpannen

Omdat dakpannen geen vlak oppervlak bieden, moet deze vervangen worden door dakbedekking om beplanting mogelijk te maken.

Schuine mastiekgoot

Een groen dak wordt afgeraden bij daken met mastiekgoten, door de grote schuifkracht en het gewicht.

Waterdichtheid

Voordat een groen dak wordt aangelegd, moet er gekeken worden of het dak nog volledig waterdicht is. Bij daken die ouder zijn dan tien jaar komt het vaker voor dat deze niet meer volledig waterdicht zijn. Als in dat geval alsnog een groen dak aangelegd wordt, kunnen er deuken in het dak ontstaan (Solvari, 2022).

Zonlicht

Bij het zonlicht zijn er verschillende opties. Sedum in het algemeen heeft minstens vier tot zes uur zonlicht op een dag nodig. Dit is ideaal voor het klimaat in Nederland. Als het dak minder zonlicht krijgt, dan wordt de substraat laag niet droog. Dit zorgt ervoor dat de planten zwakker worden.

In het geval van weinig zonlicht kunnen andere plantensoorten of een mix van plantensoorten worden overwogen. Kruiden leven bijvoorbeeld beter met minder zonlicht vergeleken met sedum.

## Plantensoorten

Een sedumdak heeft relatief weinig onderhoud en is laag in kosten. Sedum is een vetplant. Vaak wordt sedum in combinatie met grassen en wilde bloemen gebruikt. Bovendien is het gewicht van sedum licht. Ook blijft sedum het hele jaar door groen, waardoor het aanzicht door alle seizoenen heen, mooi blijft (Redactie Woonbewust, 12 april 2022).

## Energie opwekken in combinatie met dakbeplanting

Een groen dak absorbeert regenwater, waardoor de belasting op het rioolsysteem in vermindering wordt gebracht. Daarnaast gaat door een groen dak, de dakbedekking langer mee. Bij een gemiddeld dak wordt de levensduur twee tot drie keer verlengd. Ook is een sedumdak goed voor het milieu en de biodiversiteit. Bovendien wordt de omgevingstemperatuur verlaagd door een beplant dak. Dit komt doordat het opgenomen water verdampt. Het zorgt ook voor absorptie en reflectie van licht. Bovendien draagt het bij aan de temperatuuronderdrukking voor een hogere efficiëntie van zonnepanelen. Daarnaast verhoogt het de waarde van een woning, doordat een groen dak zorgt voor betere isolatie. Dit zorgt ook voor lagere energiekosten (Redactie Woonbewust, 9 augustus 2022).

Echter is het gewicht van een groen dak erg hoog. Hierdoor is een stevige dakconstructie noodzakelijk. Ook is een groen dak gevoeliger voor lekkages. Om dit te voorkomen, moet het dak erg zorgvuldig opgebouwd zijn. Bovendien is de aanleg van een groen dak prijzig. Er moet dus wel geïnvesteerd worden. Daarnaast is onderhoud regelmatig nodig (Redactie Woonbewust, 9 augustus 2022).

Welke daken zijn geschikt om verduurzaamd te worden.

Een dak waarop beplanting aangelegd moet worden, moet veel gewicht kunnen dragen. Dit komt doordat groene daken zwaar zijn. Om te kijken of een dak het gewicht aankan, moet er gelet worden op  verschillende factoren. Deze factoren zijn het waterverzadigde gewicht, de verplichte wateropslag, de gewichtsverdeling bij verschillende type daken, de draagkracht en de variabelen.

Het waterverzadigde gewicht

Het waterverzadigde gewicht is het gewicht van de planten, het substraat en alle regen die het op kan nemen. Hierbij moet altijd een bepaalde marge ingecalculeerd worden, zodat het dak ook bij hevige regenbuien of grote hoeveelheden sneeuw het gewicht kan dragen.

De verplichte wateropslag

Gemeentes subsidiëren groene daken om hevige regenval op te vangen. Om deze subsidie te ontvangen moet het groene dak een minimum van twintig liter per vierkante meter kunnen opbergen. Het gewicht van het water moet dus ingecalculeerd worden.

De gewichtsverdeling bij verschillende typen daken

Bij normale platte daken is er gemiddeld genomen genoeg draagkracht voor een groen dak. Bij daken waarop bijvoorbeeld kiezelstenen liggen, kan men ervan uitgaan dat het dak een groen dak kan dragen. De reden hiervoor is dat een laag kiezelstenen ongeveer hetzelfde gewicht heeft als sedum. Ook voor zwakkere daken waar geen kiezelstenen op kunnen, zijn er lichtere opties zoals ‘lightweight’ planten.

Draagkracht

Om te kijken of een dak het gewicht aankan, moet de draagkracht bepaald worden. Hiervoor moeten ook de locatie afhankelijke factoren mee geteld worden. Om de draagkracht te berekenen zijn de volgende gegevens nodig: het materiaal, de overspanning, de balkmaat, de afstand tussen de steunbalken, het constructietype, de bouwperiode van het dak en de staat van de dakconstructie. Meestal staat alle informatie en de draagkracht al in de plattegrond van de woning.

Locatie afhankelijke factoren

Doormiddel van weersomstandigheden kan een dak een andere belastbaarheid krijgen. Daardoor kan ook een dak die in normale omstandigheden hoge draagkracht heeft, een groen dak niet dragen. Dicht aan zee is er bijvoorbeeld veel wind, waardoor het hier lastiger is om groene daken aan te leggen.

# Onderzoeksvragen

Hoofdvraag: Hoe kun je op een economisch gunstige wijze een dak zo duurzaam mogelijk maken?

Deelvraag 1: Waar moet een dak aan voldoen, zodat er planten in optimale omstandigheden op kunnen leven?

Deelvraag 2: Welke plantensoorten zijn het beste om op een dak te kunnen laten groeien?

Deelvraag 3: Hoe kan een sedumdak in combinatie met zonnepanelen aangelegd worden?

Deelvraag 4: Wat zijn de voor- en nadelen van een duurzaam dak?

Deelvraag 5: Wat zijn de economische voordelen van een duurzaam dak?

Praktisch deel: Een schaalmodel van de verschillende lagen van een dak met sedum.

# Hypotheses en verwachtingen

Hoofdvraag: Hoe kun je op een economisch gunstige wijze een dak zo duurzaam mogelijk maken?

Naar verwachting kunnen zonnepanelen zorgen voor een veel duurzamer dak. Ook zal sedum gebruikt kunnen worden voor betere isolatie en een toename van de biodiversiteit van planten.

Deelvraag 1: Waar moet een dak aan voldoen, zodat er planten in optimale omstandigheden op kunnen leven?

Het dak zal genoeg zonlicht en water moeten krijgen. Daarnaast zal het dak vlak moeten zijn, zodat het altijd zonlicht krijgt en de planten goed blijven liggen. Ook is het naar verwachting nodig dat een schuin dak niet richting het noorden staat, omdat de planten wel genoeg licht moeten krijgen.

Deelvraag 2: Welke plantensoorten zijn het beste om op een dak te kunnen laten groeien?

Naar verwachting zijn er planten nodig die goed bestendig zijn tegen alle weersomstandigheden, zodat de planten niet doodgaan. Een goed voorbeeld hiervan is sedum.

Deelvraag 3: Hoe kan een sedumdak in combinatie met zonnepanelen aangelegd worden?

Naar verwachting kan sedum niet onder de zonnepanelen liggen, omdat er dan te weinig zonlicht op de planten valt.

Deelvraag 4: Wat zijn de voor- en nadelen van een duurzaam dak?

Door de dikke laag beplanting is de verwachting dat een woning beter geïsoleerd zal zijn. Ook is de verwachting dat de biodiversiteit van planten toeneemt. Onderhoud zou een mogelijk nadeel kunnen zijn.

Deelvraag 5: Wat zijn de economische voordelen van een duurzaam dak?

Een duurzaam dak zal een huishouden waarschijnlijk veel kosten besparen door betere isolatie en stroomopwekking.

# Methode

Doel van de interviews met Sedumdak-online en Resource Duurzame Installaties BV: verdiepen in de aanleg, het materiaal, de (economische) voor- en nadelen en waar rekening mee gehouden moet worden bij (de combinatie van) sedum en zonnepanelen.

Wij hebben ervoor gekozen om een kwalitatief onderzoek te doen. De reden hiervoor is dat specialisten veel ervaring hebben op het gebied van zonnepanelen en sedum en dus ook uit de praktijk weten hoe alles hieromheen werkt. We hebben hierbij gekozen voor interviews, omdat we hierdoor specifieke vragen konden stellen en hierbij ook op de antwoorden in konden gaan. Hierdoor wisten we dat we alles zeker goed zouden begrijpen.

Eerst zijn we gaan zoeken naar bedrijven om contact mee op te nemen. Vervolgens hebben we vastgesteld wat we nou precies van deze bedrijven wilden weten. Hieruit volgde een lijst met vragen, waaruit we een aantal concrete vragen hebben geselecteerd. Deze hebben we met de vak begeleider besproken en we hebben de vragenselectie ook uitgebreid. Zo konden we optimale resultaten behalen uit de interviews. Door, in overleg, de interviews op te nemen, wisten we zeker dat we geen belangrijke informatie over het hoofd zouden zien.

# Resultaten

### Deelvraag 1: Waar moet een dak aan voldoen, zodat er planten in optimale omstandigheden op kunnen leven?

Een sedum dak kan op bijna elk dak geplaatst worden.

Platte daken zijn de voornaamste keuze. Bij bungalows zijn er vrijwel nooit daken die niet voor sedumdaken geschikt zijn. Bij platte daken op grote hoogte zoals appartement complexen en bedrijfspanden, moet er soms op andere dingen gelet worden. Hierbij zijn factoren zoals hogere windkrachten van belang, waarvoor extra bevestiging nodig is, wat zorgt voor extra gewicht.

Bij schuine daken is het ook mogelijk om sedum te plaatsen, maar deze daken moeten gewichtsbestendig zijn. De reden hiervoor is de nodige extra versteviging, zodat het sedum niet van het dak afglijd. Ook moeten alle dakpannen op schuine daken vervangen worden door andere dakbedekking. Sommige materialen die op platte daken gebruikt worden kunnen op schuine daken niet gebruikt worden, omdat deze zouden verschuiven. Hierdoor is het vaak duurder om op schuine daken te bouwen, dan om op platte daken te bouwen.

Bij het materiaal moet gelet worden op de vering en weerstand. Houten daken hebben in het algemeen veel vering en hebben een hogere kans om in te zakken als er veel gewicht op geplaatst wordt. Bij houten daken die al ouder zijn, is het niet aan te raden om sedum te plaatsen. Bij daken met weinig vering, zoals beton bij platte daken, geldt dat het dak, indien deze nog in goede staat is, het gewicht zou moeten kunnen dragen.

De toestand van het dak moet voor de aanleg van een sedumdak gecontroleerd worden, vooral bij oude daken. Bij veel huizen wordt  aangeraden om een nieuw dak aan te leggen en hier meteen sedum op te plaatsen, omdat dit ervoor zorgt dat de mogelijkheid op problemen aanzienlijk verkleind wordt. Bij oude daken die nog minstens tien jaar mee gaan, kan een zwaar sedum dak er juist voor zorgen dat het dak sneller verslijt, waardoor een nieuw dak en nieuw sedum geplaatst moet worden.

### Deelvraag 2: Welke plantensoorten zijn het beste om op een dak te kunnen laten groeien?

Verschillende planten hebben verschillende leefomstandigheden nodig. De meest gebruikte plant voor dakbeplanting is sedum. Sedum is een weersbestendige vetplant. Sedum moet bijna niet worden onderhouden en groeit in elk seizoen, waardoor het een erg makkelijke plant is om hiervoor te gebruiken.

Kruiden en grasdaken worden ook soms gebruikt. Bij deze daken wordt er gebruik gemaakt van kruiden en gewassen die uit de regio van de woning komen, waardoor de planten een grote kans hebben om lang te leven. Kruidendaken hebben echter meer onderhoud nodig en deze hebben een grote kans om in de winter te sterven. (Redactie Woonbewust, 12 april 2022).

Een groen dak heeft licht nodig. Bij platte daken is dit geen probleem, omdat deze zeker genoeg licht krijgen. Bij schuine daken moet echter rekening worden gehouden, dat de beplanting niet op de noordkant aangelegd wordt. Als het sedum namelijk te weinig licht krijgt, zullen er geen bloemen ontstaan in de zomer. Dit vergroot ook de kans dat het sedum dood zal gaan.

Een dak moet genoeg windbescherming hebben, vooral bij hoge gebouwen is de windkracht erg hoog. Deze windkracht kan, als de planten niet goed vastgezet zijn met extra bevestigingen, de planten kapot maken en in sommige gevallen losscheuren (Arif , 15 december 2022).

### Deelvraag 3: Hoe kan een sedumdak in combinatie met zonnepanelen aangelegd worden?

Bij de aanleg van een sedumdak in combinatie met zonnepanelen is de opbouw in lagen verdeeld.

- Basislaag: De basislaag zorgt voor stevigheid en waterdichtheid, zodat de dakbedekking niet onderloopt met water.

- Zonnepanelen: Als zonnepanelen geplaatst worden, worden deze vóór de sedum geplaatst. Zo worden overbodige kosten voor sedum vermeden.

- Wortelwerende dakbedekking: Wortelwering zorgt ervoor dat de wortels van de planten geen schade aan kunnen richten aan het dak.

- Drainagelaag: Zorgt dat het water goed wordt afgevoerd. Bij afwezigheid van een drainagelaag kan het dak te zwaar belast worden, waardoor het dak in zou kunnen zakken. Het watergewicht kan het totale gewicht namelijk verdrievoudigen.

- Substraatkorrels of substraatrollen: Substraat korrels bestaan uit echt zand, waardoor het beter hecht met de planten. Bij zware daken houdt dit echter meer gewicht vast, wat mogelijk kan zorgen voor gewichtsproblemen. Substraatrollen bestaan uit glaswol, wat goedkoper en makkelijker aan te leggen is.

- Bewateringssysteem: Klanten die zelf niet hun dak op kunnen komen of het onderhoud niet zelf willen doen, is er een mogelijkheid om een bewateringssysteem aan te laten leggen. Hierdoor hoeft de klant niet zelf de planten te voorzien van extra water, wanneer dit nodig is. Het bewateringssysteem wordt direct onder de sedum geplaatst.

- Sedummatten: De sedummatten zijn per stuk 1,2 vierkante meter. De matten worden uitgerold op het dak. Ze worden niet aan elkaar bevestigd, omdat ze binnen een jaar compleet in elkaar vergroeien, waardoor het eruitziet als een geheel.

- Mest (optioneel): Als een klant wil dat het sedum sneller groeit, kan deze kiezen voor een laag mest.

Op een sedumdak kan energie opgewekt worden. Dit kan met behulp van zonnepanelen. Het is zelfs beter om op een sedumdak zonnepanelen te plaatsen, dan op een dak zonder beplanting. Dit komt door de temperatuur op het dak.

Zonnepanelen werken het beste als de temperatuur niet boven de 25 graden Celsius uitkomt. Elk graad daarboven zorgt voor een verlies van de zonnepanelen van 0,4 procent aan rendement. Dit betekent dat de zonnepanelen in de zomer zo warm kunnen worden, dat er bijna geen rendement meer behaald kan worden. De temperatuur van platte zwarte daken kan in de zomer oplopen tot wel negentig graden Celsius. De zonnepanelen worden hierbij ook een stuk warmer. Een dak dat met sedum beplant is, behaal maximaal 40 graden Celsius. Dit zorgt voor een hoger rendement van de zonnepanelen.

Zonnepanelen kunnen voor en na sedum geplaatst worden. Het is het meest ideaal om de zonnepanelen eerst te plaatsen en daarna het sedum aan te leggen, al is andersom ook mogelijk. Sedum dat onder zonnepanelen ligt, groeit niet. Het sedum dat onder de zonnepanelen ligt zal dus sterven. Dit zorgt voor overbodige meerkosten (Arif , 15 december 2022).

### Deelvraag 4: Wat zijn de voor- en nadelen van een duurzaam dak?

Een duurzaam dak, waarbij gebruik wordt gemaakt van zonnepanelen en sedum, heeft veel voordelen.

Een dak met zonnepanelen en sedum gaat langer mee. Een nieuw dak waarop sedum geplaatst wordt, gaat gemiddeld twee tot drie keer langer mee dan een regulier dak.

Door de aanleg van zonnepanelen kan een huishouden veel energiekosten besparen. Zonnepanelen wekken stroom op. Sedum vergroot daarnaast ook nog eens het rendement van deze zonnepanelen. Sedum isoleert bovendien de woning, waardoor er minder energie nodig is om de woning de verwarmen. Een woning kan hierdoor voor een groot deel van de benodigde stroom zelf produceren.

Door een groen dak neemt de biodiversiteit toe. Op een sedumdak groeien in de zomer bloemen, die insecten aantrekken. Door de verschillende planten en insecten ontstaat er een nieuw ecosysteem op de daken (Sempergreen, z.d.).

Door dakbeplanting wordt de riolering minder zwaar belast. Dit komt doordat deze daken water vast kunnen houden. Bij lichte sedumdaken is dit 25 tot 30 liter water per vierkante meter. Bij zware sedumdaken is dit zelfs veertig liter per vierkante meter.

Een duurzaam dak is brandvertragend. De aarde en de vochtige planten vatten nauwelijks vlam, waardoor het dak beter beschermd is tegen branden die veroorzaakt worden door droogte.

Een sedumdak zorgt voor een betere luchtzuivering. Dit is vooral van toepassing in grotere steden, waar veel luchtvervuiling is. Hier kan een sedum dak de lucht zuiveren, doordat planten koolstofdioxide omzetten in zuurstof.

Door de vele lagen dempen sedum en zonnepanelen het geluiden van buiten (Arif, 15 december 2022).

De voornaamste nadelen zijn de kosten en het onderhoud.

Ook mét de subsidies lopen de kosten van een sedumdak in combinatie met zonnepanelen op tot duizenden euro’s. Dit kan deels terugverdiend worden, maar veel mensen zullen deze bedragen vooralsnog niet kunnen betalen.

Een sedumdak moet twee keer per jaar worden onderhouden. Dit bestaat uit onkruid weghalen en de regenpijpen controleren op verstopping, wat bij een plat dak zelf gedaan kan worden. Bij een schuin dak is dit nauwelijks mogelijk. Specialisten zouden hiervoor dan ingehuurd moeten worden, wat extra kosten met zich meebrengt (Arif, 15 december 2022).

### Deelvraag 5: Wat zijn de economische voordelen van een duurzaam dak?

Subsidies

In Eindhoven is een subsidie van 25 euro per vierkante meter te verkrijgen voor sedumdaken. Wanneer gebruik wordt gemaakt van 8 inheemse planten is dit 35 euro per vierkante meter. In Amstelveen is de subsidie 50 euro per vierkante meter. Bij aanlegkosten van 90 euro per vierkante meter zou er een subsidiering van 25 procent tot 50 procent zijn (Interpolis, z.d.).

Hogere huiswaarde

Op de huizenmarkt is bevestigd dat een huis met een functionerend groen dak of duurzaam dak, een hogere huiswaarde heeft. De huiswaarde van deze huizen is gemiddeld veertien procent hoger dan bij een huis met een regulier dak (Arif, 15 december 2022).

Hoger rendement op zonnepanelen

Bij een combinatie van zonnepanelen en sedum leveren de zonnepanelen meer stroom op. Zonnepanelen presteren het beste als ze niet warmer dan 25 graden Celsius worden. Bij elk graad daarboven verliezen ze 0,4 procent aan rendement.

Een plat zwart dak kan in de zomer temperaturen tot negentig graden Celsius bereiken. Bij zulke extreme temperaturen zouden zonnepanelen vrijwel geen rendement meer opleveren. Een sedumdak bereikt een maximale temperatuur van veertig graden Celsius. Hierdoor zouden zonnepanelen dus ook op hete zomerdagen een goed rendement opleveren (Arif, 15 december 2022).

Korting op rioolheffing

Er is nog geen rioolheffing, maar dit is een toekomstige maatregel die ingevoerd zal worden. Inwoners van huizen met dakbeplanting zullen korting op rioolheffing krijgen. Dit komt door de toegevoegde wateropslag van de daken. Het water stroomt daardoor niet direct de riolering in. Daardoor wordt de riolering minder belast (Arif, 15 december 2022).

Berekening

De rendabiliteit is per dak anders, hierbij tellen factoren zoals Dakkapellen, schoorstenen en natuurlijk het oppervlak. Voor de berekening wordt er gebruik gemaakt van gemiddeldes. Het gemiddelde huishouden in Nederland bestaat uit 2,13 personen. Voor de berekening wordt er gebruik gemaakt van twee personen (CBS, 2022).

Bij een huishouden van twee personen ligt het gemiddelde energieverbruik bij 3400 kWh per jaar. De huidige stroomprijs ligt bij 0,495 euro per kWh. Hiermee zou het gezin per jaar 1683 euro uitgeven aan stroom (Energievergelijk.nl, 2023).

Zonder sedum wekt een zonnepaneel ongeveer 212 kWh per jaar op. In combinatie met sedum is dit gemiddeld 12- 25% hoger. 212 * 1,12 = 237,44. Om de kWh uren te dekken zijn er dus 3400/237,44 = 14,3  15 zonnepanelen nodig (Weber, 2021).

Het gemiddelde dakoppervlak van een woning ligt bij 60 vierkante meter en een gemiddeld zonnepaneel is 1,65 vierkante meter. 60 – 1,65 * 15 = 35,25 vierkante meter zijn over, deze worden dan met sedum bedekt.

Groene daken kosten gemiddeld genomen 90 euro per vierkante meter. Met een subsidie van 25 euro betaalt een huishouden 65 euro per vierkante meter. 35 * 65 = 2275 euro. 15 zonnepanelen kosten tussen 7520 en 8500 euro, hierbij wordt uitgegaan van het gemiddelde van 8010 euro. Hierbij zijn prijzen aangehouden waar de aanleg bij inbegrepen is (Enersolar, z.d.).

Hierdoor is de initiële uitgaven van 8010 + 2275 = 10285 euro.

Met een groen dak verhoogd de WOZ waarde van een woning met gemiddeld 14% De huidige gemiddelde WOZ waarde van een woning ligt rond de 315 000 euro. 315 000 * 1,14 = 359 100 euro, dus een verhoging in waarde van 44 100 euro (CBS, 2022).

Dus uiteindelijk bespaart een huishouden per jaar 1683 euro en ligt de huiswaarde 44 100 hoger. Dit tegen een investering van 10285 euro.

# Conclusies

### Hoofdvraag: Hoe kun je op een economisch gunstige wijze een dak van een woning zo duurzaam mogelijk maken?

Een bestaand dak kan duurzamer gemaakt worden doormiddel van de aanleg van een groen dak. Een groen dak maakt een dak op meerdere aspecten duurzamer. Hieronder vallen een verlengde levensduur van het dak, een toename aan biodiversiteit, het opnemen van veel regenwater en een betere luchtzuivering.

Een groen dak is een relatief grote investering, vooral omdat de genoemde aspecten pas tot van toepassing zijn bij de aanleg op een relatief groot dak. Hiervoor wordt de combinatie met zonnepanelen sterk aangeraden, deze leveren in combinatie met een groen dak namelijk meer energie op.

Bij de aanleg is er nu nog een subsidie op groene daken en zonnepanelen. Hierdoor is de prijs ruim 25 procent minder dan de originele prijs. Een duurzaam dak zal echter alsnog een grote investering zijn.

Om het geld terug te verdienen is een flink rendement nodig. Dit kan door drie dingen gedaan worden. De directe manier is het opwekken van stroom met de zonnepanelen. Bij de indirecte manier gaat door het groene dak en de zonnepanelen de huiswaarde op de huizenmarkt met gemiddeld veertien procent omhoog. Een toekomstige maatregel die wel al besproken wordt is de korting op de rioolheffing.

### Deelvraag 1: Waar moet een dak aan voldoen, zodat er planten in optimale omstandigheden op kunnen leven?

In de hypothese werd genoemd dat alleen op platte daken met genoeg water en zonlicht, planten kunnen worden aangelegd. Het is echter nog eenvoudiger. In principe kan er op elk dak beplanting worden aangelegd. Hiervoor moet slechts de staat van het dak gecontroleerd worden, waarbij factoren zoals de algemene toestand en de gewichtsbestendigheid van belang zijn. Zelfs bij zwakkere daken zijn er oplossingen zoals lichtgewicht groene daken, waardoor de aanleg toch mogelijk is.

### Deelvraag 2: Welke plantensoorten zijn optimaal om op een dak te kunnen laten groeien?

In de hypothese werd sedum genoemd, omdat het erg weersbestendig is. Waarbij dit voor velen de beste optie is, zijn er ook nog andere mogelijkheden. Vooral voor platte daken zijn ook andere plantensoorten geschikt, zoals gras en kruiden. Deze daken hebben echter meer onderhoud nodig en zorgen voor een grotere kans op het sterven van de planten in de winter.

### Deelvraag 3: Hoe kan een sedumdak in combinatie met zonnepanelen aangelegd worden?

In de hypothese werd aangenomen dat sedum niet onder zonnepanelen aangelegd kan wordt. Dit blijkt juist te zijn, maar bij een al bestaand sedumdak kunnen wel nog zonnepanelen geplaatst worden. De combinatie van sedum en zonnepanelen verhoogt het rendement van de zonnepanelen, door de verlaagde hitte bij warme temperaturen.

### Deelvraag 4: Wat zijn de voor- en nadelen van een duurzaam dak?

In de hypothese werden als voordelen slechts de isolering en de biodiversiteit genoemd en bij de nadelen enkel het onderhoud. Duurzame daken bieden echter nog meer voordelen, zoals een betere luchtzuivering, een langere levensduur van het dak, meer regenwateropslag en in combinatie met zonnepanelen een hoger rendement. Aan de andere kant is het een relatief grote investering en moeten voor het onderhoud specialisten worden ingeschakeld.

### Deelvraag 5: Wat zijn de economische voordelen van een duurzaam dak?

In de hypothese werden alleen de isolatie en de stroomopwekking genoemd. Daar komen nog enkele factoren bij. Het gaat namelijk ook om de subsidies die momenteel minimaal 25 procent zijn, de verhoging van de huiswaarde na de aanleg van een groen dak, het verhoogde rendement van zonnepanelen bij een combinatie met een groen dak en de toekomstige korting op de rioolheffing.

# Discussie

Voor de basiskennis is een vooronderzoek gedaan. Dit is in de vorm van een bronnenonderzoek uitgevoerd. Hierbij werd een brede selectie aan oppervlakkige kennis verzameld.

Om de kennis te verdiepen, is gekozen om voor dit onderzoek twee interviews af te nemen met specialisten in de verkoop en de aanleg van zonnepanelen en dakbeplanting. Het interviewen van enkel commercieel gerichte specialisten kan invloed hebben gehad op de validiteit van de resultaten. Het onderzoek is echter wel betrouwbaar.

In een toekomstig onderzoek zouden er ook interviews kunnen plaatsvinden met consumenten over hun ervaringen met duurzame daken. Hierdoor zou het onderzoek meer valide worden.

# Reflectie

Doormiddel van goede communicatie en samenwerking is stress vermeden. Ook hadden we een eerlijke takenverdeling. Door het vroeg bedenken van een thema konden wij ook vroeg beginnen met het daadwerkelijke onderzoek. Door onze strakke planning konden wij ons aan alle deadlines houden.

Bij het interview met de baas van Resource Duurzame Installaties BV is een technische fout opgetreden, waardoor de audio opname verloren is gegaan. Daarnaast hebben wij te weinig tijd gerekend voor het maken van de transcripties. Ook zijn wij rond de SE weken vastgelopen, waardoor er meer tijdsdruk was tegen het einde van de deadlines.

Hiervan hebben wij geleerd dat het van belang is de apparatuur voorafgaand aan een interview te testen en dat het handig is om een back-up plan te hebben, voor als deze apparatuur alsnog niet werkt. Daarnaast hebben wij geleerd dat vooruitplannen van belang is voor een goed verloop van het onderzoek en dat het belangrijk is rekening te houden met tegenslagen of vertragingen.

In een volgend onderzoek zouden wij een uitgebreidere planning maken voorafgaand aan het onderzoek, waarin rekening wordt gehouden met grote andere projecten en/of SE weken.

# Bronnenlijst

- Redactie Woonbewust (2022, 9 augustus). De voordelen van het aanleggen van een groen dak.

https://woonbewust.nl/voordelen-groen-dak-aanleggen#voordelen

- Alles over Sedum en een Sedumdak - Sempergreen. (z.d.). Geraadpleegd op 21 oktober 2022, via https://www.sempergreen.com/nl/oplossingen/groene-daken/alles-over-sedum

- Sedumdak: info & voor- en nadelen. (2022, 12 juli). Sedum dakbedekking. Geraadpleegd op 21 oktober 2022, via https://www.sedumdakbedekking.nl/sedumdak

- Simply Sedum B.V. (z.d.). Welke dakbedekking kan onder een sedumdak? | Simply Sedum. Geraadpleegd op 21 oktober 2022, via https://www.simplysedum.nl/handige-informatie/welke-dakbedekking-kan-onder-een-sedumdak/

- Zonnepanelen op een sedumdak. (z.d.). Zonnefabriek. Geraadpleegd op 21 oktober 2022, via https://www.zonnefabriek.nl/zonnepanelen-sedumdak/

- Zonnepanelen plat dak, 10 nuttige tips. (2021, 25 oktober). Zonnepanelen.net. Geraadpleegd op 21 oktober 2022, via https://www.zonnepanelen.net/zonnepanelen-plat-dak

Centraal Bureau voor de Statistiek. (z.d.). Huishoudens nu. https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-bevolking/woonsituatie/huishoudens-nu

Energievergelijk.nl. (2023c, maart 1). Actuele Stroomprijs per kWh + Grafiek (Update: 2023). https://www.energievergelijk.nl/energieprijzen/stroomprijs

- Kosten en opbrengst 15 zonnepanelen inclusief montage | Enersolar. (z.d.). https://enersolar.nl/15-zonnepanelen-inclusief-montage#:~:text=Bent%20u%20benieuwd%20naar%20de%20pakketprijs%20van%2015,en%20wij%20nemen%20u%20mee%20in%20de%20kosten.

- Centraal Bureau voor de Statistiek. (2022, 28 augustus). Gemiddelde WOZ-waarde van woningen in 2022 8,6 procent hoger. https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2022/35/gemiddelde-woz-waarde-van-woningen-in-2022-8-6-procent-hoger

- Subsidie voor een groen dak. (z.d.). Interpolis. https://www.interpolis.nl/slimme-oplossingen/groene-daken/subsidie-voor-een-groen-dak#:~:text=Veel%20gemeentes%2C%20waterschappen%20en%20provincies%20bieden%20subsidie%20aan,aanschaf%20van%20een%20groen%20dak%20een%20stuk%20voordeliger.

Interviews

- Arif, Sedumdak-online (2022, 15 december)

- René Klein, Resource Duurzame Installaties BV (2023, 7 januari)